| # GAUTENGSE DEPARTMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN PLAASWERKTUIGKUNDE SG (Tweede Vraestel: Teorie) TYD: 2 uur PUNTE: 125 |  |
| --- | --- |
| INSTRUKSIES: - Beantwoord ALLE vrae. - Beantwoord Vraag 1 (Meervoudige Keuse-vrae) aan die binnekant van die omslag van u antwoordboek. . - Nommer u antwoorde presies soos wat die vrae genommer is. - Netjiese en leesbare werk sal die eksaminator gunstig beïnvloed. |  |

| AFDELING A |  |
| --- | --- |

| ## VRAAG 1 ### MEERVOUDIGE KEUSE-VRAE |  |
| --- | --- |

| Die volgende vrae is voorsien van ŉ aantal moontlike antwoorde waarvan slegs EEN moontlikheid in elke geval korrek is. Maak gebruik van die antwoordblad aan die binnekant van die omslag van u antwoordboek en trek ’n kruisie (X) oor die letter wat na u wete die korrekte antwoord is. |  |
| --- | --- |

| # is die inherente sterkte van ŉ kleefmiddel. A. Adhesie B Kohesie C. Belasting D. Epoksie |  |
| --- | --- |

| # 1.2 Die vermoë van die molekules van ŉ kleefmiddel om aan die molekules van ŉ ander stof vas te klou, word genoem. A. epoksie B. adhesie C. kohesie D. PVC |  |
| --- | --- |

| # 1.3 verhoog die bestandheid teen korrosie. A. Mangaan B. Perspex C. Nikkel D. Chroom |  |
| --- | --- |

| # 1.4 bekamp oksidasie by metale. A. Chroom B. Nikkel C. Mangaan D. Koper |  |
| --- | --- |

| # vind plaas as die suurstof en water in die lug met metaal verbind. A. Oksidasie B. Elekrolise |  |
| --- | --- |

| # Watter een van die volgende metale is die maklikste rekbaar, pletbaar en smeerbaar? A. Chroomstaal B. Gietyster C. Sagte-staal D. Hoë koolstof-staal |  |
| --- | --- |

| # is die proses waardeur verslete onderdele weer opgebou word deur ŉ slytbestande metaal-oplegging aan te bring. A. Pypsweising B. Hardvlakking C. Vertikale sweising D. Oorhandse sweising |  |
| --- | --- |

| # 1.8 Staal kan harder gemaak word deur by te voeg. A. lood B. koolstof C. sink D. chroom |  |
| --- | --- |

| # Die hitteverlies deur die verkoelingsisteem van ŉ dieselenjin is A. 27%. B. 21%. C. 12%. D. 33%. |  |
| --- | --- |

| # Die hitte wat in ŉ nuttig werkende vorm in ŉ vergasser-enjin vrygestel word, is A. 22%. B. 33%. C. 7%. D. 27%. |  |
| --- | --- |

| # Die __________ word gebruik om die akkuraatheid van die hoek van die punt van die draadsnybeitel nadat dit geslyp is, te kontroleer. A. sentermaat B. skroefsteekmaat C. draadsnywyser D. skort |  |
| --- | --- |

| # Die is die deel wat tussen die operateur en die hoofslee geleë is. A. dwarsslee B. loskop C. sentermaat D. skort |  |
| --- | --- |

| # Die ________ is bo-op die bed en beweeg parallel met die bed van die draaibank vir afdraai-bewegings. A. leiskroef B. voeras C. hoofslee D. dwarsslee |  |
| --- | --- |

| # ŉ Voordeel verbonde aan die gebruik van die dompelpomp is dat A. omtrent geen onderhoud nodig is nie. B. geen onderhoud nodig is nie. C. die pomp ŉ basiese konstruksie het. D. geen stange benodig word nie. |  |
| --- | --- |

| # Alle driepuntmeganismes is toegerus met ŉ A. oliepomp. B. voeras. C. dompelpomp. D. niveleerkas. |  |
| --- | --- |

| # Die volgende is ŉ funksie van breekboutjies: A. Smering B. Om onderdele te beskerm C. Om banddruk te kontroleer D. Om die vastheid van tandratte te kontroleer |  |
| --- | --- |

| # ŉ Voordeel van plat dryfbande is dat A. dit maklik las. B. dit oor ŉ lang span gebruik kan word. C. dit nooit “gesmeer” hoef te word nie. D. Beide A en B is van toepassing. |  |
| --- | --- |

| # Die draairigting van die kragaftakas is A. op en af. B. regs en links om. C. regs om. D. links om. |  |
| --- | --- |

| # Die _______ is die “hart” van die diesel-enjin. A. brandstofsisteem B. verkoelingsisteem C. ratkas D. kragaftakas |  |
| --- | --- |

| # Die ________ stel die operateur in staat om die aandrywing van die enjin na die res van die transmissiesisteem te koppel. A. kragaftakas B. ratkas C. koppelaar D. driepuntkoppeling |  |
| --- | --- |

| # Die dwarsslee en voeras is onderdele van die A. dompelpomp. B. opraperwiel. C. ramtipe baler. D. senterdraaibank. |  |
| --- | --- |

| # Die borgring, spinnekoplaer met invoegsel en ratelpenne is onderdele van die # A. pakkerarms. B. senterdraaibank. C. draaiskroefpomp. D. dompelpomp. |  |
| --- | --- |

| # Resorsinol, lateks en silikon is A. smeermiddels. B. koelmiddels. C. vloeimiddels. D. kleefmiddels. |  |
| --- | --- |

| # Die temperkleur vir gewone koolstofstaal by 270ºC is A. donkerrooi. B. pers. C. helder blou. D. liggeel. |  |
| --- | --- |

| # Die herkristalliseringstemperatuur van yster is A. 150ºC. B. 450ºC. C. 590ºC. D. 200ºC. |  |
| --- | --- |

25x1=[25]

TOTAAL VIR AFDELING A: [25]

| # AFDELING B |  |
| --- | --- |

| # VRAAG 2 |  |
| --- | --- |

| # 2.1 Noem VIER verskillende tipes sweislopies. | (4) |
| --- | --- |
| # 2.2 Noem DRIE posisies van pypsweising. | (3) |
| # 2.3 Noem VIER tipes van wegslyting. | (4) |
| # 2.4 Noem VIER voordele van plat dryfbande. | (4) |
| # 2.5 Noem DRIE nadele van v-bande. | (3) |
| # 2.6 Noem VIER voordele van koelmiddels. | (4) |

[22]

| # VRAAG 3 |  |
| --- | --- |

| Benoem die volgende onderdele van die sentrifugale pomp. Skryf slegs die nommers 1–15 in u antwoordboek en langs elk die naam van die onderdeel. |  |
| --- | --- |

15

| 2 7 4 10 14 13 5 6 11 9 8 1 3 12 |  |
| --- | --- |

[15]

| # VRAAG 4 |  |
| --- | --- |

| # 4.1 Noem SES faktore by die onderhoud van balers. | (6) |
| --- | --- |
| # 4.2 Noem DRIE soorte oliepompe. | (3) |
| # 4.3 Noem SEWE aspekte waaraan u aandag sal gee as u ŉ gebruikte trekker wil koop. | (7) |
| # 4.4 Noem VIER nadele van lugverkoelde enjins. | (4) |
| # 4.5 Name VIER voordele van water as verkoelingsmedium. | (4) |
| # 4.6 Name VIER nadele van water as verkoelingsmedium. | (4) |

[28]

| # VRAAG 5 |  |
| --- | --- |

| # 5.1 Noem die kleur van oksidasie vir elk van die volgende metale: |  |
| --- | --- |
| # 5.1.1 Koper |  |
| # 5.1.2 Lood |  |
| # 5.1.3 Aluminium |  |
| # 5.1.5 Sink | (4) |

| # 5.2 Wat is elektrolise? | (3) |
| --- | --- |

| # 5.3 Wat is elektroplatering? | (3) |
| --- | --- |

| # 5.4 Name VYF soorte metale wat gebruik word vir eletroplatering. | (5) |
| --- | --- |

[15]

| # VRAAG 6 |  |
| --- | --- |

| 6.1 Gee die name van elk van die volgende onderdele van die pakkerarms van die baler. Skryf net die letter en die naam van die onderdeel in u antwoordboek neer. |  |
| --- | --- |
| A B C D E F G H |  |

(8)

| # 6.2 Noem TWEE soorte balers. | (2) |
| --- | --- |

[10]

TOTAAL VIR AFDELING B:  [90]

| # AFDELING C |  |
| --- | --- |

| # VRAAG 7 |  |
| --- | --- |

| # Toon aan of die volgende stellings WAAR of VALS is. Skryf slegs die woorde WAAR of VALS langs die ooreenstemmende vraagnommers in u antwoordboek neer. |  |
| --- | --- |

| # 7.1 Die koppelaar stel die operateur in staat om die aandrywing van die enjin na die res van die transmissiesisteem na willekeur te koppel en te ontkoppel. |  |
| --- | --- |
| # 7.2 Die kapsule-tipe termostaat is gevul met alkohol. |  |
| # 7.3 ŉ Lae watervlak in die verkoelingsisteem kan lei tot oorverhitting. |  |
| # 7.4 Vlekvrye staal is bestand teen korrosie. |  |
| # 7.5 Inkarteling kom gewoonlik op die ent van ŉ sweislopie voor. |  |
| # 7.6 Die dompelpomp het baie onderhoud nodig. |  |
| # 7.7 Die onafhanklike kragaftakas kan gestop word terwyl die trekker bly voortbeweeg. |  |
| # 7.8 Die termohewelsisteem is redelik eenvoudig aangesien daar geen waterpomp in die sisteem aangetref word nie. |  |
| # 7.9 Die gesinkroniseerde ratkas word algemeen in motors en vragmotors aangetref. |  |
| # 7.10 Die funksie van die vonkverdeler is om die verdelerpunte op die regte tydstip oop en toe te maak. |  |

[10]

TOTAAL VIR AFDELING C: [10]

TOTAAL:  125