| GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN MOTORWERKTUIGKUNDE SG TYD: 3 uur PUNTE: 200 |  |
| --- | --- |
| BENODIGDHEDE: - Sakrekenaar en tekeninstrumente INSTRUKSIES: - Hierdie vraestel bestaan uit AFDELING A en AFDELING B. - Afdeling A is VERPLIGTEND. - Beantwoord enige VYF vrae uit Afdeling B. - Beantwoord Vraag 1 (1.1–1.15: Meerkeusevrae) op die antwoordblad aan die binnekant van die omslag van u antwoordboek. Al die ander vrae moet in u antwoordboek beantwoord word. - ’n Formuleblad word op bladsy 9 ingesluit. - Sketse moet groot, netjies en in die regte verhouding wees. Al die dele moet benoem word. |  |

| AFDELING A |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 MEERKEUSEVRAE |  |
| --- | --- |

| 1.1 Dit is raadsaam om die _______ te gebruik wanneer swaar voorwerpe opgetel moet word. |  |
| --- | --- |

| - bene uitmekaar te hou en die arms - rug reguit te hou en die bene - bene reguit te hou en die rug | (2) |
| --- | --- |

| 1.2 Die internasionale kleure vir ’n 220 Volt, driekerngeleier is |  |
| --- | --- |

| - aard rooi, lewendig blou, neutraal groen en geel. - aard groen, lewendig rooi, neutraal swart. - aard groen en geel, lewendig bruin, neutraal blou. | (2) |
| --- | --- |

| 1.3 Brandstof moet in een van die volgende lokale geberg word: |  |
| --- | --- |

| - Die magasyn - ’n Brandvrye kamer - Die meganiese werkwinkel | (2) |
| --- | --- |

| 1.4 Wanneer ’n akkumulator gekoppel word, is die eerste stap die koppeling van die |  |
| --- | --- |

| - lewendige geleier. - negatiewe geleier. - aardgeleier. | (2) |
| --- | --- |

| 1.5 Petrol wat vir binnebrandenjins gebruik word, bestaan uit waterstof en |  |
| --- | --- |

| - stikstof. - koolstof. - suurstof. | (2) |
| --- | --- |

| 1.6 Watter een van die volgende verwys na die kalibrering van die inspuitpomp? |  |
| --- | --- |

| - Die begin van inspuiting - Die beëindiging van inspuiting - Die hoeveelheid brandstof wat ingespuit word | (2) |
| --- | --- |

| 1.7 Waar sal skuimtipe-brandblussers oor die algemeen gebruik word? |  |
| --- | --- |

| - Soliede stowwe - Elektriese vure - Brandbare vloeistowwe | (2) |
| --- | --- |

| 1.8 Daar moet nooit onder ’n voertuig waarvan die enjin loop gewerk word nie omdat |  |
| --- | --- |

| - die enjin kan oorverhit. - koolstofmonoksied ’n swaar gas is. - dit baie ongemaklik is. | (2) |
| --- | --- |

| 1.9 Die ________ word nie geklassifiseer as ’n positiewe lugverplasingseenheid nie. |  |
| --- | --- |

| - sentrifugale blaaswaaier - wiek-tipe blaaswaaier - rootsblaaswaaier | (2) |
| --- | --- |

| 1.10 Die vuurorde vir ’n ses-silinder-gelidenjin is: |  |
| --- | --- |

| - 1, 4, 2, 5, 3, 6 - 1, 4, 3, 6, 2, 5 - 1, 5, 3, 6, 2, 4 | (2) |
| --- | --- |

| 1.11 Verwringingsvibrasies deur die krukas kan veroorsaak word deur |  |
| --- | --- |

| - statiese wanbalans. - dinamiese wanbalans. - die verwringing wat deur die kragslae veroorsaak word. | (2) |
| --- | --- |

| 1.12 Die diode in ’n elektriese stroomkring |  |
| --- | --- |

| - laat stroomvloei in albei rigtings toe. - laat stroomvloei in slegs een rigting toe. - stop die vloei in die stroom. | (2) |
| --- | --- |

| 1.13 Die voltmeter word in |  |
| --- | --- |

| - serie gekoppel. - parallel gekoppel - Geeneen van bogenoemde nie. | (2) |
| --- | --- |

| 1.14 Die tweegang-finale aandrywing is in hoëspoedgang wanneer die inkamingsrat __________ is. |  |
| --- | --- |

| - gesluit - vry | (2) |
| --- | --- |

| 1.15 In die kompressie-ontstekinginspuitpomp word die lewering van brandstof gestaak sodra die heliks van die plunjer die |  |
| --- | --- |

| - stortpoort ontbloot. - stortpoort sluit. - inlaatpoort sluit. | (2) 2x15=[30] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 |  |
| --- | --- |

| 2.1 Watter effek sal ’n lekkende silinderkoppakking op ’n binnebrand-enjin hê? | (2) |
| --- | --- |

| 2.2 Waarom krul ’n bi-metaalplaatjie wanneer dit verhit word? | (4) |
| --- | --- |

| 2.3 Noem die DRIE verbindingspunte van die transistor. | (6) |
| --- | --- |

| 2.4 ’n Motorenjin ontwikkel ’n draaimoment van 560 Newton meter teen 3 000 omwentelinge per minuut. Bereken die remdrywing van die enjin. | (4) |
| --- | --- |

| 2.5 Definieer effektiewe pompslag. | (4) |
| --- | --- |

| 2.6 Wat is die doel van die stuurkas in die motorvoertuig? | (2) |
| --- | --- |

| 2.7 Defineer die katalitiese kraakproses. | (6) |
| --- | --- |

| 2.8 Noem TWEE alternatiewe ontsteekordes vir viersilinderenjins. | (4) |
| --- | --- |

| 2.9 Noem TWEE voordele van episikliese rattestelle. | (4) |
| --- | --- |

| 2.10 Die skets in Figuur 1 toon ’n skakelingskragstuurstelsel met die wiele in ’n reguit vorentoe posisie. Teken hierdie skets in u antwoordboek en toon die posisies van die verskillende onderdele wanneer die wiele na regs gekrink word. Benoem volledig. | (20) |
| --- | --- |

| 1 2 11 12 13 7 10 3 4 10 5 6 7 9 8 |  |
| --- | --- |

| Figuur 1 |  |
| --- | --- |

| 2.11 Noem TWEE voordele van ’n kragstuur stuurkas in vergelyking met ’n konvensionele stuurkas. | (4) |
| --- | --- |

| 2.12 Lees die volgende stellings deeglik deur en dui aan of elkeen WAAR of ONWAAR is deur slegs WAAR of ONWAAR langs die betrokke vraagnommer in u antwoordboek te skryf. |  |
| --- | --- |

| - Die elektriese motor wat vir ruitveërs gebruik word, staan as ’n wisselstroommotor bekend. - Aangeduide drywing kan as ’n maatstaf gebruik word om die teoretiese drywing wat in enjins ontwikkel, te bepaal. - Die verhoging van draaimoment kan outomaties plaasvind in die koppelomsitter. - Die werkswinkel is ’n plek waar hard gewerk en met sorg gespeel word. - Brandstoffilters moet in staat wees om enige vreemde vaste stowwe uit brandstof te verwyder. - Transistors is nie sensitief vir enjinvibrasies nie. | (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| --- | --- |

| - Die aanvangstydstip van petrolinspuiting varieer wanneer ’n omgekeerde heliks gebruik word. - Die aantal ratverhoudings verskaf deur die ratkas, word verdubbel deur gebruik te maak van ’n tweespoed finale aandrywing. - Kragwanbalans word veroorsaak deur die oneweredige verspreiding van massa om die rotasie-as van ’n krukas. - ’n V4-enjin het ’n goeie kragbalans. | (1) (1) (1) (1) [70] |
| --- | --- |

| TOTAAL VIR AFDELING A: | [100] |
| --- | --- |

| AFDELING B |  |
| --- | --- |

| Beantwoord enige VYF vrae uit hierdie afdeling. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 3 |  |
| --- | --- |

| 3.1 Teken ’n diagrammatiese uitleg van ’n transistorontstekingstelsel met kontakpunte. | (10) |
| --- | --- |

| 3.2 Teken ’n netjiese skets van ’n transistorsimbool. | (4) |
| --- | --- |

| 3.3 Noem DRIE voordele van die transistorontstekingstelsel in vergelyking met die konvensionele stelsel. | (6) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 |  |
| --- | --- |

| - Met behulp van eenvoudige sketse teken die volgende brandstofinspuiterpomp- onderdele: |  |
| --- | --- |

| 4.1.1 Leweringsklep 4.1.2 Pompelement wat die plunjer op maksimum brandstoflewering toon | (8) (4) |
| --- | --- |

| 4.2 Watter onderdeel moet in die inspuiterpomp verwyder word om die tydinstelling deur middel van die oorloopmetode te kan doen? | (2) |
| --- | --- |

| 4.3 Noem TWEE tipes kompressie-ontstekingsinspuitpompe. | (4) |
| --- | --- |

| 4.4 Gedurende watter fase van die effektiewe pompslag vind ontsteking in ’n KO-enjin plaas? | (2) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 |  |
| --- | --- |

| 5.1 Die volgende gegewens het betrekking op ’n tweesilinder-tweeslagenjin wat met ’n Pronyrem getoets is: |  |
| --- | --- |

| Gemiddelde effektiewe druk : 900 kPa Slaglengte : 86 mm Boorwydte : 84 mm Omwentelinge per minuut : 2 000 Remarmlengte : 400 mm Trekskaallesing : 25 kg |  |
| --- | --- |

| Neem aan dat 1 kg = 9,8 N |  |
| --- | --- |

| Bereken: |  |
| --- | --- |

| - Aangeduide drywing - Remdrywing - Meganiese doeltreffendheid | (6) (4) (2) |
| --- | --- |

| 5.2 Teken ‘n tipiese silinderdrukdiagram vir ’n vierslagpetrol-enjin met ’n kompressieverhouding van 9:1. | (8) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 |  |
| --- | --- |

| 6.1 Illustreer die volgende wielsporingshoeke met behulp van eenvoudige sketse: |  |
| --- | --- |

| - Positiewe wielvlug - Negatiewe nasporing - Krinkspilhelling | (4) (4) (4) |
| --- | --- |

| 6.2 Noem TWEE faktore wat uitsporing om draaie kan affekteer. | (4) |
| --- | --- |

| 6.3 Noem TWEE voordele van ’n negatiewe naspoorhoek. | (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 |  |
| --- | --- |

| 7.1 Teken ’n netjiese deursneeskets van ’n koppelomsitter. | (12) |
| --- | --- |

| 7.2 Noem die TWEE basiese konstruksieverskille tussen ’n vloeistofkoppeling en ’n koppelomsitter. | (4) |
| --- | --- |

| 7.3 Noem TWEE voordele van ’n koppelomsitter. | (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 |  |
| --- | --- |

| Bestudeer die skets van die meerkeelvergasser hieronder en beantwoord die vrae wat volg. |  |
| --- | --- |

| 3 1 10 A B 9 9 C 2 5 7 6 4 8 |  |
| --- | --- |
| Figuur 2 |  |

| 8.1 Benoem die onderdele genommer 1–10. | (10) |
| --- | --- |

| 8.2 Benoem die kringlope wat deur A, B en C aangedui word. | (6) |
| --- | --- |

| 8.3 Noem TWEE tipes konstante-vakuumvergassers. | (2) |
| --- | --- |

| 8.4 Watter komponent in die konstante-vakuumvergasser is verantwoordelik vir die sproeiergrootte? | (2) [20] |
| --- | --- |

| TOTAAL VIR AFDELING B: | [100] |
| --- | --- |

| TOTAAL: | 200 |
| --- | --- |

| FORMULEBLAD |  |
| --- | --- |

| - F = m x a |  |
| --- | --- |

| - Arbeid = F x afstand |  |
| --- | --- |

| - T = F x R |  |
| --- | --- |

| - Drywing = F x afstandtyd |  |
| --- | --- |

| - Drywing = G.E.D. x π x D2 x slaglengte x r/s x aantal silinders4 x 2 |  |
| --- | --- |

| - Drywing = G.E.D x π x D2 x slaglengte x r/s x aantal silinders4 |  |
| --- | --- |

| - AD = PLANn |  |
| --- | --- |

| - Remdrywing = F x 2 π R x N |  |
| --- | --- |

| - Remdrywing = 2 π NT |  |
| --- | --- |

| Meganiese doeltreffendheid = R.D.A.D. x 1001 |  |
| --- | --- |

| K.V. = SV + VVVV |  |
| --- | --- |

| Oppervlakte = π D24 |  |
| --- | --- |

| Slagvolume = π D2L4 |  |
| --- | --- |