| GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN LOODGIETERY EN PLAATMETAALWERK SG TYD: 3 uur PUNTE: 200 |  |
| --- | --- |
| INSTRUKSIES: - Beantwoord AL die vrae. - Al die sketse moet netjies en in goeie verhouding wees. |  |

| VRAAG 1 WATERSUIWERING |  |
| --- | --- |

| 1.1 Noem DRIE voordele wat ’n meganiese drukfilter bo ’n sandfilter het. | (3) |
| --- | --- |

| 1.2 Noem TWEE nadele van meganiese drukfilters. | (2) |
| --- | --- |

| 1.3 Noem en beskryf die doel van elk van die filtreerlae in die drukfilter. | (6) |
| --- | --- |

| 1.4 Met watter doel word gefiltreerde water gechloreer? | (2) |
| --- | --- |

| 1.5 Kan die Vigs-virus deur die watersuiweringstelsel versprei word? Verstrek VIER redes vir u antwoord. | (4) |
| --- | --- |

| 1.6 Teken ’n enkellynskets van die watertoevoerketting (opgaardam tot by die verbruiker). Die tekening moet die volgende stadiums in volgorde aantoon: ondergrondse reservoir, filter, sedimentasie, koagulasie, chlorering, opgaardam, reservoir. | (8) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 RIOLERING |  |
| --- | --- |

| 2.1 Wanneer die rioleringsinspekteur versoek word om ’n riool te toets, moet hy op verskeie ander belangrike aspekte van die konstruksie let. Noem VYF van dié aspekte. | (10) |
| --- | --- |

| 2.2 Noem DRIE vereistes waaraan lugpype moet voldoen. | (6) |
| --- | --- |

| 2.3 Noem DRIE materiale wat vir die vervaardiging van rioolpype gebruik word. | (3) |
| --- | --- |

| - Waarvoor staan elk van die volgende standaardafkortings? 2.4.1 SO - IO - GY - SK - BD - HWB | (6) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 RIOOLWATERWEGDOENING |  |
| --- | --- |

| 3.1 Noem TWEE metodes om rioolwater vanuit ’n kelderverdieping na ’n hoërliggende hoofriool te verplaas. | (2) |
| --- | --- |

| - Teken ’n deursneeskets van ’n septiese tenk wat verbind is aan ’n stapelriool. Die skets moet die volgende toon: mangatdeksels, steenmure, in- en uitlate van tenk, skeidingsmuur, vloer, inspeksie-oë aan pyp, waterhoogte, inlaat by stapelriool, pak van klippe en opvulling tot by grondvlak. | (15) |
| --- | --- |

| 3.3 Noem VIER gevalle waar daar eerder van ’n vakuumtenk as ’n septiese tenk gebruik gemaak word. | (4) |
| --- | --- |

| 3.4 Waarom is dit nie wenslik om ’n staalplaat bo-oor die stapelriool te plaas voordat dit met grond opgevul word nie? | (4) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 RIOOLWATERPOMPING |  |
| --- | --- |

| 4.1 Noem VIER voordele van die rioolwaterverlêer bo die Stereophagus- rioolwaterpomp. | (8) |
| --- | --- |

| 4.2 Noem TWEE gevalle waar dit nodig sal wees om rioolwater te pomp. | (3) |
| --- | --- |

| 4.3 Maak ’n benoemde, vertikale dwarsdeursneeskets van ’n sugriool. | (8) |
| --- | --- |

| 4.4 Verduidelik die funksie van sugriolering. | (6) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 SANITÊRE MUURMEUBLEMENT |  |
| --- | --- |

| 5.1 Noem VIER soorte materiaal waarvan sanitêre muurmeublement vervaardig word. | (4) |
| --- | --- |

| 5.2 Toon deur middel van ’n benoemde deursneetekening, die ontwerp en uitleg wat u sal gebruik om ’n bladurinaal te installeer. | (11) |
| --- | --- |

| 5.3 Wat word bedoel met ’n korbeeltipe sanitêre muurmeublement? | (2) |
| --- | --- |

| 5.4 Noem TWEE voordele en TWEE nadele van ’n spoelklep in teenstelling met ’n spoelbak. | (8) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 SENTRALE VERWARMING |  |
| --- | --- |

| 6.1 Noem DRIE beginsels van verwarming en noem ’n voorbeeld hoe elkeen in ’n sentrale verwarmingstelsel toegepas word. | (9) |
| --- | --- |

| 6.2 Teken ’n benoemde, diagrammatiese skets van ’n sentrale verwarmingstelsel vir ’n drieverdiepinggebou. Daar is drie verwarmers op elke verdieping, bokant mekaar geleë, en die pype is volgens die tweepypvalstelsel gerangskik. Toon die vloei van die water deur middel van pyltjies aan. | (14) |
| --- | --- |

| 6.3 Volgens watter TWEE metodes kan die pype van ’n sentrale verwarmingstelsel gerangskik word? | (2) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 VENTILASIE |  |
| --- | --- |

| 7.1 Noem die DRIE belangrikste gasse in die atmosfeer. | (3) |
| --- | --- |

| 7.2 Noem EEN voordeel en DRIE nadele van natuurlike ventilasie. | (4) |
| --- | --- |

| 7.3 Teken ’n enkellynskets van ’n selfbedieningswinkel wat met die saamgestelde meganiese stygstroom en lugversorgingseenheid toegerus is. Toon die volgende: lugversorgingseenheid, waaier, varslugleidings, luginlate, uitlate, suigwaaier, uitlaatleiding, dak en kantoor. Dui ook die vloei van die lug met behulp van pyltjies aan. | (10) |
| --- | --- |

| - Noem die tipe ventilasiestelsel wat u sal voorstel vir die volgende: 7.4.1 ’n Groot teater met ’n verhoog, soos byvoorbeeld ’n skouburg. - ’n Gewone groot woonhuis - ’n Groot kombuis | (1) (1) (1) |
| --- | --- |

| 7.5 Wat is die funksies van die volgende stadiums van lugversorging in ’n meganiese ventilasiestelsel? - Bevogtigingskamer - Verkoelingseenheid - Mengkamer | (1) (1) (1) |
| --- | --- |

| 7.6 Watter maksimum persentasie koolsuurgasinhoud word deur die munisipale gesondheidsverordeninge in openbare geboue toegelaat? | (1) |
| --- | --- |

| 7.7 Watter persentasie koolsuurgasinhoud is noodlottig vir die mens? | (1) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 PATROON-ONTWIKKELING |  |
| --- | --- |

| 8.1 Noem die metode wat u sou toepas om die volgende patrone te ontwikkel: |  |
| --- | --- |

| - ’n Skuinskegel - ’n Vierkantige na ’n ronde oorgangstuk | (4) |
| --- | --- |

| 8.2 Figuur 1 op bladsy 6 toon twee aansigte van ’n vierkantige oorgangstuk wat vernou is van 56 mm tot 38 mm. Kopieer die twee aansigte ware grootte en ontwikkel die patroon. | (21) |
| --- | --- |

| LET WEL: Die posisie van die groefnaat word deur punt E–E aangetoon. | [25] |
| --- | --- |

| TOTAAL: | 200 |
| --- | --- |