| GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN TECHNIKA (SIVIEL) SG TYD: 3 uur PUNTE: 300 |  |
| --- | --- |
| BENODIGHEDE: - A3-Tekenpapier - Tekeninstrumente - Sakrekenaar INSTRUKSIES: - Beantwoord enige VYF vrae. - Alle berekeninge en skriftelike werk moet in u Antwoordboek gedoen word. - Nommer die vrae soos dit in die vraestel voorkom. - Toon die nommer van die vraag wat beantwoord word, duidelik op die tekenvel aan. - Gebruik beide kante van die tekenvel. - Tekeninge en sketse moet volledig gemaatskryf en netjies met die nodige opskrifte en byskrifte afgewerk word in ooreenstemming met die SABS se Aanbevole Praktyk vir Boutekene. - U eksamennommer moet op alle los velle, die tekenvel en Antwoordboek aangebring word. - Vir die doel van hierdie eksamen moet die baksteengrootte geneem word as 220 mm x 110 mm x 75 mm. |  |

| VRAAG 1 - Noem enige TIEN voorsorgmaatreëls wat tydens bouwerk getref moet word om die werkers sowel as die publiek te beskerm. - Noem enige VYF kledingstukke wat as beskermingstoerusting aan werkers uitgereik word om hulle teen gevaarlike toestande en bedryfsiektes te beskerm. - Noem enige VIER vereistes waaraan rioolpype moet voldoen. - Noem die name van DRIE materiale wat gebruik kan word vir vogweerlae. - Noem enige VYF faktore wat in ag geneem moet word wanneer nuwe huise ontwerp word. - Noem die name van VYF verskillende tipes stene. - Noem VYF vereistes vir betonbewapening. 1.8 Noem enige AGT lede van ’n bouspan. VRAAG 2 - Noem enige VYF essensiële eienskappe waaraan kolombekisting moet voldoen. - Noem enige VYF belangrike redes waarom rioolplanne by die huisplan aangeheg moet word wanneer huisplanne van nuwe huise vir munisipale goedkeuring voorgelê word. - Noem enige VYF belangrike faktore wat in aanmerking geneem moet word wanneer ’n nuwe erf aangekoop word. - Noem enige TIEN veiligheidsmaatreëls wat op steierwerk van toepassing is. - Noem enige VYF eienskappe van goeie glas. - Noem VIER belangrike redes waarom staalbewapening in ’n betonkonstruksie gebruik moet word. - Noem enige TWEE belangrike elemente wat brande kan veroorsaak. - Kan ’n vigslyer ’n ander persoon besmet as sodanige persoon ’n wond opdoen? | (20) (10) (4) (3) (5) (5) (5) (8) [60] (10) (5) (5) (20) (10) (4) (4) (2) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 Stut 63 x 63 x 6 mm Hoofstaaf 89 x 89 x 6 mm 45o 60o - Toon deur middel van ’n skets die konstruksie van ’n eensteenfondasiemuur. Die volgende moet duidelik op die skets aangetoon word: - betonfondasie - fondasiemuur - puinvulling - hardepuin - grondvlak - slytlaag - toplaag - vogweerlaag - betonvloer - blokkiesvloer - kwartrond - vloerlys - ’n gedeelte van die eensteen-buitemuur - pleisterafwerking aan die binnekant van die muur - Figuur 1 hieronder toon ’n verbinding van die balke van ’n staalkap. Gebruik die onderstaande afmetings en teken volgens ’n skaal van 1:5 ’n gedetailleerde tekening om die knoopplaat aan te toon: - Die diameter van die boute D is 20 mm. - Die naatrand is 1.5 D. - Die bousteek vir die hoofstaaf is 4 D. - Die bousteek vir die stutte is 3 D. - Die standaardkontramerk vir die 89 mm-hoekprofiel is 55 mm. - Die standaardkontramerk vir die 63 mm-stutte is 35 mm. Figuur 1 | (30) (30) [60] |
| --- | --- |

| 5 500 VRAAG 4 VENSTERSKEDULE Figuur 2 12 000 Figuur 2 toon die grondplan van ’n woonhuis. Die woning het ’n met sink bedekte skilddak, ’n 30 grade helling, en ’n 500 mm oop-dakrand-oorhang. Die vierkantige geute van 100 mm x 100 mm met 75 mm-afleipype word aan ’n fassieplank van 200 mm geheg. Die bobou is 2 800 mm hoog, terwyl die onderbou 300 mm hoog is. Die buitedeure is Z- geraamde verspande en geklampte deure. Gebruik die vensterskedule (Figuur 3) vir die vensterplasings. Die vensterbanke is met sementkleiteëls afgewerk. Teken volgens ’n skaal van 1:100, die noord- en wesaansig van hierdie woning. Toon ook die tekening om die hoogte van die dak te bepaal. Figuur 3 | [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 Figuur 4 toon die grondplan van ’n gebou wat opgerig moet word. Bereken die hoeveelheid stene wat nodig sal wees vir - die onderbou 330 mm. - die bobou 220 mm. - die balkvulling 110 mm. - die totale getal stene vir die hele gebou. Slegs die stene vir die deure en vensters moet afgetrek word. Figuur 4 Gebruik die volgende spesifikasies vir die berekening: - Gebruik 50 stene per vierkante meter vir ’n halfsteenmuur. - Die onderbou is 375 mm hoog. - Die bobou is 2 800 mm hoog. - Die balkvulling is 3 steenlae hoog. - Die deuropeninge is 2 000 mm x 1 000 mm. - Alle vensters is 2 500 mm x 1 500 mm. - ’n Ses-persent vermorsing van stene moet ook in berekening gebring word. Tabuleer u antwoord volgens die standaardkolomme. | [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 ### Figuur 5 Figuur 5 toon ’n ruimtediagram van ’n eenvoudig ondersteunde en belaste raamwerk. - Bereken die reaksies by punte P en Q. - Teken die ruimtediagram volgens ’n skaal 1:100. - Teken die vektordiagram volgens ’n skaal 2 mm = 1kN. - Bepaal grafies die grootte en aard van die kragte wat op elke onderdeel van die raamwerk inwerk. Teken die onderstaande tabel in u antwoordboek oor en gebruik dit in die beantwoording van Vraag 6.4. |  |
| --- | --- |

| ONDERDEEL | AARD | GROOTTE |
| --- | --- | --- |
| AG |  |  |
| BH |  |  |
| CK |  |  |
| DL |  |  |
| EL |  |  |
| FG |  |  |
| FJ |  |  |
| GH |  |  |
| HJ |  |  |
| JK |  |  |
| KL |  |  |

[60]

| VRAAG 7 ##### Figuur 6 Figuur 6 toon ’n eenvoudig belaste balk wat aan sy ente ondersteun word. - Bereken die reaksies by die steunpunte. - Bereken die buigmomente by punte A, B, C, D en E. - Bereken die skuifkragte by punte A, B,C, D en E. - Teken die ruimte-, buigmoment- en skuifkragdiagramme. Gebruik die volgende skale vir die diagramme: Ruimtediagram : 1:100 Buigmomentdiagram : 1 kNm = 2 mm Skuifkragdiagram : 1 kN = 5 mm TOTAAL : | [60] 300 |
| --- | --- |