GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN TECHNIKA (ELEKTRIES) SG TYD: 3 uur PUNTE: 200

| BENODIGDHEDE: - Goedgekeurde sakrekenaar en tekeninstrumente INSTRUKSIES: - Beantwoord ALLE vrae. - Sketse en diagramme moet duidelik en netjies wees. - Formules en berekeninge moet duidelik wees. - Formules en berekeninge moet getoon word, waar van toepassing. - ’n Lys formules wat gebruik mag word waar van toepassing, word op die laaste bladsy van hierdie eksamenvraestel verskaf. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 |  |
| --- | --- |

| - Verduidelik kortliks die betekenis van die volgende terme: - Induktiewe reaktansie - Kapasitiewe reaktansie - Impedansie | (3) (3) (3) |
| --- | --- |

| - ’n Weerstand van 75 Ω en ’n kapasitor van 50 μF word in parallel verbind oor ’n kragtoevoer van 220 V 50 Hz. Bereken die volgende: 1.2.1 Stroom deur die weerstand - Stroom deur die kapasitor - Toevoerstroom | (3) (6) (3) |
| --- | --- |

| 1.3 ’n Spoel met ’n induktansie van 0,65 H en ’n weerstand van 32 Ω word in serie met ’n kapasitor van 56 μF verbind. Die kring word gekoppel aan ’n 150 V 50 Hz toevoer. Bereken die volgende: - Induktiewe reaktansie - Kapasitiewe reaktansie - Impedansie - Drywing van die kringbaan teen 50 Hz - Teken ’n netjies benoemde fasordiagram van die kring teen 50 Hz. | (3) (3) (3) (6) (4) [40] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 EEN- EN DRIEFASESTELSELS |  |
| --- | --- |

| - Noem die DRIE kleure, in die korrekte volgorde, wat gebruik word om die drie fases in ’n driefasige stelsel te onderskei. - Noem DRIE voordele van ’n driefase stelsel bo ’n enkelfasestelsel. - Verduidelik met behulp van ’n netjies benoemde diagram die verhouding tussen die lyn- en fasespannings en strome in ’n stergekoppelde driefasige stelsel. | (3) (3) (4) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 TRANSFORMATORS |  |
| --- | --- |

| - ’n Driefasige 6600/400 volt ster-delta transformator se vermoë is 250 kVA. Die transformator het 100 wikkelings op die sekondêre kant. Bereken die volgende: 3.1.1 Die aantal primêre wikkelings - Die maksimum sekondêre fasestroom - Die maksimum lewering indien die las ’n arbeidsfaktor van 0,8 nalopend het. | (3) (3) (3) |
| --- | --- |

| 3.2 Toon met behulp van ’n netjies benoemde skets hoe ’n enkelfasige wattmeter aan ’n hoëspanning-, hoëstroomkring gekoppel word deur gebruik te maak van instrumenttransformators. 3.3 Verduidelik kortliks waarom ’n transformator nie kan funksioneer as gelykstroom daarop toegepas word nie. | (8) (3) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 WISSELSTROOMMOTORE |  |
| --- | --- |

| - Wat is die doel van die rotorstawe en die kortsluitringe in die rotor van die induksietipe wisselstroommotor? - Verduidelik die volgende terme met betrekking tot induksietipe motore: 4.2.1 Sinchrone spoed 4.2.2 Rotorglip | (5) (2) (2) |
| --- | --- |

| - Wat is die funksie van die koperring op die pool van die skadupoolmotor? - Verduidelik waarom ster/delta aansitters gebruik word om groot driefasemotore onder volle las aan te sit. | (3) (4) |
| --- | --- |

| - Teken ’n netjies benoemde diagram van die volgende: 4.5.1 Kapasitoraansitmotor 4.5.2 Driefasige kourotor induksietipe motor gekoppel in delta. | (6) (4) |
| --- | --- |

| - Verduidelik kortliks hoe ’n roterende magneetveld in die enkelfasige kapasitormotor verkry word. | (4) [30] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 HALFGELEIERS |  |
| --- | --- |

| - Maak gebruik van ’n netjies benoemde skets om die werksbeginsel van ’n bipolêre NPN-transistor te illustreer. - Teken die IEC-simbole van die volgende komponente: 5.2.1 Beheerde Silikon Gelykrigter - DIAK | (8) (1) (1) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 VERSTERKERS |  |
| --- | --- |

| - Verduidelik, deur gebruik te maak van die toepaslike golfvorme, die verskil tussen klas A-, klas B- en klas C-versterking aan te toon. - Noem DRIE voordele van negatiewe terugvoer met betrekking tot versterkers. 6.3 Verduidelik die werksbeginsel van die balansversterker wat in Figuur 6.3 uitgebeeld word. | (6) (3) (7) |
| --- | --- |

| Figuur 6.3 Balansversterker |  |
| --- | --- |

| - Teken ’n netjies benoemde diagram van die frekwensieweergawekurwe van ’n transformatorgekoppelde versterker. | (4) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 SKAKEL- EN KONTROLEBANE |  |
| --- | --- |

| - Verduidelik die funksionele werkbeginsel van die Zenerdiode met betrekking tot ’n spanningstoename en ’n spanningsafname oor die diode. - Verklaar die volgende begrippe met betrekking tot die Silikonbeheerde Gelykrigters: 7.2.1 Houstroom - Drempelspanning - Snellerpuls - Piek teenvoorspanning | (8) (3) (3) (3) (3) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 OPERASIONELE VERSTERKERS |  |
| --- | --- |

| - Noem VIER eienskappe van ’n ideale operasionele versterker. - Teken die afvoergolfvorm van die operasionele differensieerkring indien ’n driehoek golfvorm daarop ingevoer word. - Noem VIER items wat in die hedendaagse noodhulpkassie behoort te wees. | (4) (2) (4) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 9 OSSILLATORS |  |
| --- | --- |

| 9.1 Identifiseer die kring in Figuur 9.1 |  |
| --- | --- |

| uitset | (1) |
| --- | --- |

| Figuur 9.1 |  |
| --- | --- |

| - Verduidelik die piezo-elektriese beginsel kortliks. Maak gebruik van netjies benoemde diagramme waar nodig. - Wat is die doel van die kristal in die terugkoppelbaan van die kristalbeheerde Hartley-ossillator? | (6) (3) [10] |
| --- | --- |

| VRAAG 10 REKENAARBEGINSELS |  |
| --- | --- |

| 10.1 Skakel die volgende produk-van-die-somuitdrukking om na ’n som-van-die-produk-uitdrukking: | (3) |
| --- | --- |

| (A + B) (B + C) (A + C) |  |
| --- | --- |

| - Noem EEN assosiasie reël ten opsigte van Boole-Algebra. 10.3 Teken ’n netjies benoemde logika kringdiagram van die volgende Boole- algebraïese vergelyking. | (1) (5) |
| --- | --- |

| [(A.B)+(A.C)]+D = X |  |
| --- | --- |

| 10.4 Noem TWEE voorsorgmaatreëls wat getref moet word wanneer daar met C-MOS logiese toestelle gewerk word. | (2) |
| --- | --- |

| 10.5 Stel ’n waarheidstabel op vir die RTL-hek in Figuur 10.5. Teken ’n netjies benoemde logika hekdiagram vir hierdie hek. | (5) |
| --- | --- |

| Figuur 10.5 RTL-Hek |  |
| --- | --- |

| 10.6 Noem DRIE moontlike oorsake van brande in die werkswinkel. | (3) |
| --- | --- |

| - Noem die tipe brandblusser wat in ’n elektriese werkswinkel gebruik behoort te word. | (1) [20] |
| --- | --- |

| VRAAG 11 MEETINSTRUMENTE |  |
| --- | --- |

| - Noem DRIE gebruike van die multimeter. - Noem DRIE voorsorgmaatreëls wat getref moet word wanneer met ’n ossilloskoop gewerk word. - Is dit moontlik om die MI-virus op te doen deur onder normale omstandighede in dieselfde werkswinkel te werk as ’n MIV positiewe persoon? Motiveer u antwoord. - Waarna verwys die term kruiping met betrekking tot eenfasige energiemeters? TOTAAL: | (3) (3) (2) (2) [10] 200 |
| --- | --- |