# GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS # SENIORSERTIFIKAAT–EKSAMEN TECHNIKA (ELEKTRONIES) SG TYD: 3 uur PUNTE: 200

| INSTRUKSIES: - Beantwoord AL die vrae. - ’n Goedgekeurde sakrekenaar mag gebruik word. - Antwoorde moet korrek genommer wees. - Alle sketse moet groot, netjies en benoem wees. - Handskrif moet netjies en leesbaar wees. - ’n Formuleblad is ingesluit. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 ELEKTRIESE STROOMTEORIE |  |
| --- | --- |

| ##### ’n Parallelle stroombaan bestaan uit ’n resistor van 9 Ω,’n induktor met reaktansie van ##### 12 Ω en ŉ kapasitor met ŉ reaktansie van 16 Ω. Hierdie komponente is oor ŉ toevoer van 100 V/80 Hz gekoppel. - Bereken die stroom deur elke vertakking. - Bereken die reaktiewe stroom. 1.3 Bereken die totale stroom. 1.4 Teken die fasordiagram. 1.5 Bereken die fasehoek. 1.6 Bereken die impedansie van die kring. | (9) (3) (3) (6) (3) (3) [27] |
| --- | --- |

| #### VRAAG 2 HALFGELEIERKOMPONENTE Teken die simbole van die volgende komponente met byskrifte: - ŉ NPN-transistor 2.2 ŉ N-kanaal JFET 2.3 ŉ Darlington transistor | (3) (3) (4) [10] |
| --- | --- |

| # VRAAG 3 SKAKEL– EN BEHEERBANE - Maak gebruik van twee transistors om die konstruksie van ŉ BSG met behulp van ŉ skets en byskrifte te beskryf. - Teken ŉ kringdiagram om te beskryf hoe u hierdie BSG sou gebruik om ŉ gloeilamp vanaf ŉ gs spanning van 10 V te dryf. - Noem DRIE vereistes waaraan voldoen moet word, voordat ŉ BSG reg sal funksioneer. - Maak gebruik van ŉ NPN-transistor en beskryf d.m.v. ŉ kringdiagram hoe ŉ 100 W gloeilamp vanaf ŉ wisselspanning van 220 V aangeskakel kan word deur van ŉ relê gebruik te maak. Die spanning op die spoel van die relê moet 10 V gs wees. - Wat sal die spanningsval oor ŉ zenerdiode wees wanneer dit mee-voorgespan is? | (5) (5) (3) (6) (1) [20] |
| --- | --- |

| # VRAAG 4 #### VERSTERKERS 4.1 Maak gebruik van berekeninge en ŉ grafiek en bepaal die laslyn van ŉ gemeenskaplike emittorversterker wat ŉ 1kΩ en ŉ 5kΩ lasweerstand onderskeidelik gebruik. Die toevoerspanning is 100 V gs. (Daar is geen emittorweerstand in die kring nie.) | (15) |
| --- | --- |

| # 4.2 ŉ 741-operasionele omkeerversterker versterk ŉ sein van 1 mV na 100 mV. Die insetimpedansie is 1kΩ. Bereken die terugvoerweerstand en teken die kringdiagram met byskrifte. | (17) |
| --- | --- |

| # 4.3 Teken ŉ netjiese kringdiagram van ŉ simmetriese klas-AB druk-trekversterker. | (12) [44] |
| --- | --- |

| # VRAAG 5 #### SPANNINGSREGULERING 5.1 Teken ŉ kringdiagram van ŉ seriespanningsreguleerder met ŉ lasweerstand en bepaal die waarde van die resistor in serie met die zenerdiode d.m.v. berekeninge as die insetspanning 20 V en die uitsetspanning 10 V is. Maak gebruik van ŉ 400 mW zenerdiode. (Neem aan dat die kring aan geen las gekoppel is wanneer berekenings gedoen word nie.) Wat sal die verlies aan krag in watt oor die transistor wees wanneer die lasstroom 1 A is? | [20] |
| --- | --- |

| # VRAAG 6 #### MULTIVIBRATORS 6.1 ŉ Bi-stabiele multivibrator maak gebruik van ŉ operasionele versterker. Teken ŉ kringdiagram van die multivibrator. | [10] |
| --- | --- |

| # VRAAG 7 #### REKENAARBEGINSELS - Teken die simbole van elk van die volgende logikahekke: - EN – hek - OF – hek - NIE – hek - Teken die kringdiagram van die volgende Boole-vergelyking, en trek ŉ waarheidstabel op om die uitsette te wys. (Ā.B) + C = X - Teken die blokdiagram van ŉ vol-opteller. | (6) (17) (5) [28] |
| --- | --- |

| # VRAAG 8 #### OSSILLATORS 8.1 Teken ŉ benoemde kringdiagram van ŉ Hartley ossillator. | [14] |
| --- | --- |

| # VRAAG 9 #### INFORMASIE-OORDRAG 9.1 Maak gebruik van ŉ blokdiagram om die konstruksie van ŉ optiese veseltelefoonstelsel te beskryf. | [10] |
| --- | --- |

| # VRAAG 10 #### MEENTINSTRUMENTE # 10.1 Beskryf d.m.v. ŉ blokdiagram die konstruksie van ŉ eenvoudige digitale multimeter. | [6] |  |
| --- | --- | --- |

| #### VRAAG 11 VEILIGHEIDSMAATREËLS - Noem VIER handelinge wat onveilig is in ŉ werkswinkel. - ŉ Persoon word aan ŉ elektriese skok blootgestel en haal nie meer asem nie. Verduidelik hoe u kunsmatige asemhaling sou toepas. 11.3 ŉ Persoon doen per ongeluk ŉ snywond in die werkswinkel op en u moet die wond behandel. Watter voorsorgmaatreëls sal u tref teen moontlike vigsbesmetting? | (4) (5) (2) [11] |
| --- | --- |

TOTAAL:  200