GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN TECHNIKA (ELEKTRONIES) HG TYD: 3 uur PUNTE: 300

| INSTRUKSIES: - Beantwoord AL die vrae. - Sketse en diagramme moet groot, netjies en van byskrifte voorsien wees. - Alle berekeninge moet aangedui word. - Antwoorde moet duidelik genommer word. - ŉ Formulelys (bladsy 10 – 13) word aan die einde van die eksamenvraestel voorsien. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 ELEKTRIESE STROOMTEORIE |  |
| --- | --- |

| 1.1 ŉ Parallelle kring bestaan uit ŉ spoel met ŉ induktansie van 9 µH, ŉ kapasitor met ŉ kapasitansie van 100 pF en ŉ weerstand met ŉ waarde van 2 kΩ. Die kring word voorsien vanaf ŉ 100 Volt/5 MHz-toevoer. |  |
| --- | --- |

| Bereken: |  |
| --- | --- |

| - Die stroom in elke vertakking - Die totale stroom in die kring - Die fasehoek en skets ŉ volledig benoemde fasordiagram wat die strome verteenwoordig. - Die impedansie van die kring | (15) (3) (9) (3) |
| --- | --- |

| 1.2 Verduidelik kortliks die begrip impedansie-aanpassing en noem EEN toepassing daarvan. | (4) |
| --- | --- |

| 1.3 Bereken die draaiverhouding van ŉ impedansie-aanpassingsformator om te voldoen aan die vereistes van ŉ luidspreker met ŉ 8Ω spraakspoel. Die transistor benodig ŉ 500Ω las vir maksimum drywingsverplasing. | (4) [38] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 HALFGELEIERKOMPONENTE |  |
| --- | --- |

| 2.1 Identifiseer die volgende elektroniese komponente met verwysing na die elektroniese stroomkring soos voorgestel in Figuur 2.1. Byvoorbeeld: R225 is ŉ 3K3Ω weerstand. |  |
| --- | --- |

| - T113 - R235 - D107 - L122 - C188 | (2) (3) (1) (2) (2) |
| --- | --- |

| Blou |  |
| --- | --- |

| Figuur 2.1 |  |
| --- | --- |

| 2.2 Die veldeffektransistor (FET) is vanaf 1952 gebruik as ŉ halfgeleierkomponent. Verduidelik met behulp van netjies-benoemde sketse en kort beskrywings, die basiese samestelling asook die funksionele werking van ŉ veldeffektransistor (FET). | (12) |
| --- | --- |

| 2.3 Noem VIER voorsorgmaatreëls wat in ag geneem moet word wanneer daar met CMOS-toestelle gewerk word. | (4) |
| --- | --- |

| 2.4 Om die terminale van integreerstroombane (IC’s) te identifiseer, word hulle genommer van een opwaarts. Skets die integreerstroombaan van Figuur 2.2 in u antwoordboek en nommer die terminale. |  |
| --- | --- |

| Figuur 2.2 Die “dual in line”-pakket | (2) [28] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 VERSTERKERS |  |
| --- | --- |

| 3.1 Bepaal deur middel van berekeninge asook ŉ netjiese-benoemde grafiek die laslyn van die kring in Figuur 3.1. | (9) |
| --- | --- |

| Bereken: |  |
| --- | --- |

| - Die basisstroom (Ib) - Die kollektorstroom (Ic) indien die wins (ß) van die transistor 120 is | (4) (4) |
| --- | --- |

| Vcc=12 Volt Rc=800 Ω 120 KΩ Rb1 C2 C1 |  |
| --- | --- |

| Figuur 3.1 |  |
| --- | --- |

| 3.2 ŉ 741-operasionele versterker is gekoppel as ŉ omkeerversterker. Dit versterk ŉ sein van 1mV na 100mV. Die inset-impedansie is 1kΩ. |  |
| --- | --- |

| - Teken ŉ netjies-benoemde diagram van die kring. - Bepaal die waarde van die terugvoerweerstand deur middel van berekeninge. | (10) (7) [34] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 SKAKEL- EN BEHEERBANE |  |
| --- | --- |

| 4.1 Teken ŉ netjiese-benoemde kringdiagram van ŉ vastespanningseries-reguleerder met die volgende waardes: |  |
| --- | --- |

| Insetspanning = 20 Volt Uitsetspanning = 10 Volt Drywing van zenerdiode = 400 mWatt | (8) |
| --- | --- |

| 4.1.1 Bereken die waarde van weerstand (Rs) wat in serie met die zenerdiode gekoppel is. | (13) |
| --- | --- |

| 4.2 Figuur 4.1 illustreer ŉ elektroniese stroomkring van ŉ borsellose waaier wat oor die algemeen in rekenaars aangetref word. Die motors wat in hierdie waaiers gebruik word, bestaan uit ŉ rotor wat om permanente magnete roteer. Hierdie magnete bestaan uit ŉ statiese binnespoelkonstruksie. Hierdie spoele word opeenvolgend geskakel om die draaibeweging te aktiveer. ŉ Elektroniese stroomkring word gebruik vir die spoedbeheer van hierdie motor soos voorgestel in Figuur 4.1. Verduidelik die werkbeginsel van hierdie kring. | (12) |
| --- | --- |

| Figuur 4.1 Spoedbeheerde kringdiagram vir ŉ borsellose waaier |  |
| --- | --- |

| 4.3 Afkap- en vasklemkringe is diode-golfvormingskringe wat ŉ deel van golfvorms afkap en ander weer tot ŉ voorafbepaalde waarde vasklem. Bepaal die uitsetgolfvorms van die afkap- en vasklemkringe met verwysing na Figuur 4.2. (Skets slegs die uitsetgolfvorm in u antwoordboek.) |  |
| --- | --- |

| (a) D ### R Vin Vuit O V | (2) |
| --- | --- |

| D V O 6 V R Vuit Vin (b) | (2) |
| --- | --- |

| Vuit Vin R D V O (c) | (2) |
| --- | --- |

| Figuur 4.2 Golfvormingskringe |  |
| --- | --- |

| 4.4 Verduidelik die werkbeginsel van ENIGE elektroniese eksperiment of model wat u hierdie jaar gebou/ontwerp het. U verduideliking moet ŉ netjies-benoemde kringdiagram of blokdiagram met ŉ kort verduideliking insluit. Alle golfvorme waar van toepassing moet aangedui word. | (11) [50] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 OSSILLATORS |  |
| --- | --- |

| 5.1 Verduidelik wat ŉ elektroniese ossillatorstroomkring is. | (3) |
| --- | --- |

| 5.2 Verduidelik met behulp van ŉ netjiese-benoemde karakteristiekkurwe en ŉ kort beskrywing van die karakteristiekkurwe, die werkbeginsel van die eenvoegvlaktransistor (UJT). | (15) [18] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 REKENAARBEGINSELS |  |
| --- | --- |

| 6.1 Ontwerp ŉ NOF-heknetwerk vir die volgende Boole-vergelyking (A, B, C en D is direkte insette.): |  |
| --- | --- |

| F =(A− + B)(C +D−) | (7) |
| --- | --- |

| 6.2 Vereenvoudig die volgende Boole-vergelyking. |  |
| --- | --- |

| F = [AB− (C+ BD) + A−B−] C | (7) |
| --- | --- |

| 6.3 ŉ Hospitaal versoek u om ŉ elektroniese stroombaan te ontwerp om die toestand van ŉ pasiënt in die intensiewe sorgeenheid te monitor. ŉ Alarm moet geaktiveer word onder die volgende toestande: |  |
| --- | --- |

| - Die bloeddruk van ŉ persoon is abnormaal of - Die temperatuur en bloeddruk is abnormaal of - Die temperatuur en pols is abnormaal |  |
| --- | --- |

| 6.3.1 Ontwerp ŉ logika-stroomkring om aan die versoek te voldoen. | (15) |
| --- | --- |

| 6.4 Verwys na Figuur 6.1 en teken ŉ waarheidstabel om aan te dui wanneer die liguitstralende diode, LED 1 en LED 2 aan sal skakel. Neem kennis dat die logikahek wat in die diagram gebruik word, die Amerikaanse ekwivalente simbool van ŉ nof-hek is. | (9) |
| --- | --- |

| Figuur 6.1 Elektroniese stroombaan |  |
| --- | --- |

| 6.4.1 Benoem die kringdiagram van Figuur 6.1. | (1) |
| --- | --- |

| 6.5 Illustreer deur middel van ŉ netjies-benoemde blokdiagram van ŉ voloptellerkring, hoe die volgende binêre nommers bymekaar getel word: |  |
| --- | --- |

| 1001 + 0011 ____ | (16) [55] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 INFORMASIE-OORDRAG |  |
| --- | --- |

| 7.1 Optiese veselkabels word in ŉ wye reeks groottes en samestellings vervaardig. Beskryf deur middel van ŉ netjies-benoemde skets die basiese samestelling van ŉ optiese veselkabel. | (7) |
| --- | --- |

| 7.2 Verduidelik die belangrikheid van die las van optiese veselkabels. | (6) |
| --- | --- |

| 7.3 Bespreek die voordele wat die gebruik van optiese vesel inhou. | (5) |
| --- | --- |

| 7.4 Verduidelik deur middel van ŉ netjiese-benoemde blokdiagram die werkbeginsel van ŉ tipiese optiese veselkommunikasiestelsel. | (13) |
| --- | --- |

| 7.5 Verduidelik wat ŉ modem is en waarvoor dit gebruik word met verwysing na rekenaars. | (5) [36] |
| --- | --- |

| VRAAG 8 MEETINSTRUMENTE |  |
| --- | --- |

| 8.1 Verduidelik die werkbeginsel van die digitale multimeter met behulp van ŉ netjies-benoemde blokdiagram. | (6) |
| --- | --- |

| 8.2 Lys VYF voordele waaroor ŉ digitale multimeter beskik in vergelyking met ŉ analoogmeter. | (5) |
| --- | --- |

| 8.3 Bepaal die lesing van die multimeter met die skakelaarverstellings soos geïllustreer in Figuur 8.1. | (2) |
| --- | --- |

| Figuur 8.1 Multimeter lesing |  |
| --- | --- |

| 8.4 ŉ Sinusgolf met ŉ topamplitude van 3cm (divisies) word waargeneem op die skerm van ŉ ossilloskoop. Indien die ossilloskoop se amplitude-verswakker op 10 V/cm (divisies) gestel is en ŉ “maal tien” (10)-voelstafie (“probe”) gebruik word, bereken die wgk-waarde van hierdie spanning. | (6) |
| --- | --- |

| 8.5 Verduidelik die doel van die X- en Y-defleksieplate in ŉ ossilloskoop. | (6) [25] |
| --- | --- |

| VRAAG 9 VEILIGHEIDSMAATREëLS |  |
| --- | --- |

| 9.1 Noem VYF veiligheidsinspeksies wat u sal doen voordat daar gewerk word met draagbare elektriese toestelle wat by ŉ kontaksok ingeprop word. | (5) |
| --- | --- |

| 9.2 Noem VYF voorsorgmaatrëels wat in aanmerking geneem moet word wanneer daar met ŉ multimeter gewerk word. | (5) |
| --- | --- |

| 9.3 Verduidelik waarom skuimbrandblussers nie op elektriese brande gebruik behoort te word nie. | (2) |
| --- | --- |

| 9.4 Verduidelik hoe Vigs van een persoon na ŉ ander oorgedra kan word en verduidelik wat u sal doen om uself teen die moontlike oordrag van die MIV-virus te beskerm. | (4) [16] |
| --- | --- |

| TOTAAL: | 300 |
| --- | --- |