GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN TECHNIKA (MEGANIES) SG TYD: 3 uur PUNTE: 200

| BENODIGDHEDE: - Sakrekenaar - Tekeninstrumente INSTRUKSIES: - Alle vrae is VERPLIGTEND. - ŉ Inligtingsblad word aan die einde van die vraestel (bladsy 6 – 9) voorsien. Maak asseblief hierdie inligtingsbladsye los vir maklike verwysing. |  |
| --- | --- |

| VRAAG 1 |  |
| --- | --- |

| 1.1 Waarom is beheer met betrekking tot werkstroombeplanning belangrik? | (6) |
| --- | --- |

| 1.2 Noem VIER aspekte van ŉ werknemer se verantwoordelikheid met betrekking tot industriële higiëne. | (4) |
| --- | --- |

| 1.3 Maak netjiese sketse van DRIE basiese oppervlakafwerkingsimbole en gee die betekenis van elkeen. | (6) |
| --- | --- |

| 1.4 Teken ŉ benoemde grafiek van ŉ tipiese spanningsvormveranderingstoestand wat verkry word wanneer laekoolstofstaal (sagtestaal) aan ŉ vernietigende trektoets onderwerp word. | (8) |
| --- | --- |

| 1.5 Wat is die hoofdoel van die Fabriekswet? | (2) |
| --- | --- |

| 1.6 Waarom is goeie bedryfshuishouding in ŉ fabriek belangrik? | (3) |
| --- | --- |

| 1.7 Wat is ŉ werknemer se verantwoordelikheid ten opsigte van bedryfsiektes? | (3) |
| --- | --- |

| 1.8 Noem VIER aspekte ten opsigte van veilige werkstoestande vir werknemers wat by die ontwerp van ŉ fabrieksgebou belangrik is. | (4) |
| --- | --- |

| 1.9 Teken ŉ benoemde skematiese diagram van ŉ enkel-episikliese ratstelsel. Toon die volgende komponente aan: |  |
| --- | --- |

| 1.9.1 Sonrat (naafrat) 1.9.2 Planeetratte 1.9.3 Planeetrathouer 1.9.4 Planeetkransrat | (4) [40] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 |  |
| --- | --- |

| 2.1 Definieer drywing. | (3) |
| --- | --- |

| 2.2 ŉ Vrag van 150 kN word deur ŉ mynhyser opgelig. Die hyserdrom het ŉ diameter van 1 500 mm en ŉ rotasiefrekwensie van 35 r/min. Bereken die drywing wat benodig word om die vrag op te lig. | (10) |
| --- | --- |

| 2.3 ŉ Koekepan word getrek deur ŉ trekkrag van 1 200 N teen ŉ spoed van 35 km per uur. Bereken die |  |
| --- | --- |

| 2.3.1 arbeid wat in twee minute verrig word. 2.3.2 drywing wat per sekonde benodig word om die koekepan teen 35 km per uur te trek. | (5) (5) |
| --- | --- |

| 2.4 Lys DRIE soorte spye wat algemeen gebruik word. | (3) |
| --- | --- |

| 2.5 Bereken die wydte, lengte en dikte van ŉ gewone parallelspy wat gebruik word om ŉ komponent op ŉ 50 mm diameterskag (-as) vas te heg. | (6) |
| --- | --- |

| 2.6 Teken die simbool wat gebruik word om ŉ transistor in ŉ elektriese stroombaan aan te dui. Benoem al die komponente. | (6) |
| --- | --- |

| 2.7 Noem TWEE komponente wat in ŉ hidrouliese stelsel gebruik word. | (2) [40] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 |  |
| --- | --- |

| 3.1 Noem dRIE vernietigende toetse wat op staal uitgevoer kan word. | (3) |
| --- | --- |

| 3.2 Noem DRIE metodes wat gebruik word om die meergangskroefdrade op ŉ draaibank te sny. | (3) |
| --- | --- |

| 3.3 Noem die fasette wat belangrik is vir goeie werkstroombeplanning. | (4) |
| --- | --- |

| 3.4 Die volgende gegewens het betrekking op ŉ vierslagenjin: |  |
| --- | --- |

| Gemiddelde effektiewe druk op suier 80 mm Slaglengte 70 mm Silinderomtrek 800 kPa Omwentelings per minuut 3 600 Getal silinders 4 |  |
| --- | --- |

| Bereken die aangeduide drywing in kW. | (15) |
| --- | --- |

| 3.5 ŉ Enjin ontwikkel ŉ draaimoment van 250 Nm teen 2 800 r/min. Bereken die remvermoë in kW. | (6) |
| --- | --- |

| 3.6 Aan watter VIER belangrike vereistes moet voldoen word om ŉ krag grafies voor te stel? | (4) |
| --- | --- |

| 3.7 Noem VYF hoofoorsake van ŉ brand. | (5) [40] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 |  |
| --- | --- |

| 4.1 Wat is die verskil tussen die rushoek en die wrywingshoek? | (4) |
| --- | --- |

| 4.2 Omskryf die begrip organiese chemie. | (2) |
| --- | --- |

| 4.3 Eenhonderd sewe-en-twintig (127) tande moet op ŉ rat gefrees word. |  |
| --- | --- |

| 4.3.1 Bereken die indeksering wat benodig word. (Kies 125 indelings.) 4.3.2 Bereken die wisselratte wat benodig word. 4.3.3 Bepaal die draairigting van die indeksplaat. | (2) (8) (1) |
| --- | --- |

| 4.4 Teken ŉ volledige ysterkoolstofewewigsdiagram vir staalsoorte. Dui die temperatuur van 0°C tot 1 000°C en die koolstofinhoud van 0% tot 1,4% aan. | (10) |
| --- | --- |

| 4.5 Gebruik die tabel van primêre passings op die inligtingsblad en noem die volgende: |  |
| --- | --- |

| 4.5.1 Die grense vir ŉ 28H7 – p6 gat-askombinasie 4.5.2 Die soort passing | (4) (1) |
| --- | --- |

| 4.6 Lys DRIE wette van skuifwrywing. | (3) |
| --- | --- |

| 4.7 Lys VYF bedryfsiektes. | (5) [40] |
| --- | --- |

<

| VRAAG 5 |  |
| --- | --- |

| 5.1 Teken ŉ netjiese deursneeskets van ŉ droë, helieseveer-enkelplaatkoppelaar. Toon die volgende komponente aan: |  |
| --- | --- |

| 5.1.1 Vliegwiel 5.1.2 Drukplaat 5.1.3 Drukvere (heliese vere) 5.1.4 Koppelaarplaat 5.1.5 Ontkoppelingshefbome (ontkoppelingsvingers) 5.1.6 Ingangsas 5.1.7 Leweringsas 5.1.8 Druklaer 5.1.9 Leilaer | (18) |
| --- | --- |

| 5.2 ŉ Ronde staalkabel wat uit 50 draadjies bestaan, moet ontwerp word om daartoe in staat te wees om ŉ belasting van 60 kN te weerstaan. Bereken die diameter van elk van die draadjies indien die belasting in die kabel nie 100 MPa mag oorskry nie. | (8) |
| --- | --- |

| 5.3 Noem TWEE elemente van ŉ skroefdraad. | (2) |
| --- | --- |

| 5.4 Twee trekkers word gesamentlik gebruik om ŉ boom mee om te trek. Trekker A oefen ŉ trekkrag van 75 kN reg noord uit. Trekker B oefen ŉ trekkrag van 50 kN reg oos uit. |  |
| --- | --- |

| Bepaal grafies die |  |
| --- | --- |

| 5.4.1 posisie, in grade, van die noorde af, waar die boom sal val. | (2) |
| --- | --- |

| 5.4.2 kraglewering wat nodig is om dieselfde resultaat te verkry as net een trekker gebruik word. | (2) |
| --- | --- |

| 5.5 Bereken die ingeslote hoek van ŉ M50 V-vormige skroefdraad met ŉ steek van 6 mm. Die afstand oor die groot en klein stel meetdrade toon ŉ totale verskil van 3,56 mm. |  |
| --- | --- |

| Gegee: |  |
| --- | --- |

| Die maksimum diameter van die meetdrade = 0,76P. Die minimum diameter van die meetdrade = 0,54P. | (8) [40] |
| --- | --- |

| TOTAAL: | 200 |
| --- | --- |