| GAUTENGSE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS SENIORSERTIFIKAAT-EKSAMEN HOUTBEWERKING SG TYD: 3 uur PUNTE: 300 |  |
| --- | --- |
| BENODIGHEDE: - A2 Tekenpapier INSTRUKSIES: - Beantwoord enige VYF vrae. - Gebruik albei kante van die tekenpapier. - Alle vrae (tekeninge sowel as skriftelike antwoorde) moet op die tekenpapier gedoen word. - Tekeninge moet volledig gemaatskryf en met byskrifte en aantekeninge afgewerk word in ooreenstemming met die SABS se aanbevole praktyk vir boutekeninge. - Eksamenantwoordboeke mag nie gebruik word nie. |  |

| VRAAG 1 |  |
| --- | --- |

| - Noem TIEN veiligheidsmaatreëls wat op alle houtwerkmasjiene van toepassing is. - Noem VYF veiligheidsmaatreëls wat van toepassing is op die rolsaag. - Noem VYF voordele van ’n snylys. - Noem VYF veiligheidsmaatreëls wat van toepassing is op die bandsaag. - Noem VYF algemene reëls wat in die houtwerkswinkel van toepassing is. | (20) (10) (10) (10) (10) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 2 ’n Dakkap het ’n helling van 30º en is gemaak van 115 mm x 38 mm-timmerhout. Die dak is bedek met gegolfde sinkplate wat aan 75 mm by 50 mm-dakplate geheg is. Die oorhang van die geslote dakrand is 450 mm en is afgewerk met 60 mm x 20 mm-soffietlatte. Die dakkappe rus op 110 mm x 38 mm-muurplate en ’n eensteenmuur wat aan die binnekant gepleister is. Teken volgens ’n skaal van 1 : 5: |  |
| --- | --- |

| - ’n Vertikale snit deur die geslote dakrand en ’n gedeelte van die plafon aan die binnekant van die gebou: Alle besonderhede moet getoon word, insluitend ’n gedeelte van die sinkplate, ’n 230 mm x 25 mm-fassieplank, ’n 100 mm x 75 mm-geut en ’n kort gedeelte van die afleipyp. Die plafon bestaan uit 6 mm-dik plafonplate, geheg aan 38 mm x 38 mm-plafonlatte, afgewerk met holkroonlyste. 2.2 ’n Vertikale snit deur die nok van die dak. Toon duidelik hoe die hoofstyl en die daksparre by mekaar aansluit asook die daklatte, sinkplate en vorsplaat. | (40) (20) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 3 |  |
| --- | --- |

| ’n Voordeur wat na binne oopmaak, het verhewe kussingpanele en is in ’n soliede houtkosyn gepas. Die panele is aan die binne-en buitekant met paneelruiters afgewerk. Die kosyn het ’n eierprofiellys. Gebruik die volgende spesifikasies: | [60] |
| --- | --- |

| KOSYN: Kop en style : 115 mm x 75 mm DEUR: Bo-reling en style : 115 mm x 45 mm Slot- en onderreling : 220 mm x 45 mm Panele : 25 mm dik |  |
| --- | --- |

| Teken volgens ’n skaal van 1 : 2: |  |
| --- | --- |

| - ’n Horisontale snit deur die kosynstyl, deurstyl en ’n gedeelte van die verhewe kussing. - ’n Vertikale snit deur die slotreling en gedeelte van die verhewe kussingpaneel. - Teken ’n ware grootte dwarssnit van ’n argitraaf 75 mm wyd x 30 mm dik. Die lys bestaan uit minstens drie verskillende profielvorms van u eie keuse. Vergroot nou hierdie lys in verhouding na 110 mm wyd. | (20) (20) (20) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 4 |  |
| --- | --- |

| - Teken volgens ’n skaal van 1 : 5 ’n vooraansig van ’n gemakstoel met kabrioolvoorpote, ’n gevormde rugleuning en armleunings. Die agterpote is 1 000 mm hoog en die voorpote is 450 mm hoog. Die afstand tussen die voorpote is 370 mm en tussen die agterpote 340 mm. Die armleunings is 220 mm bokant die syrelings wat 60 mm wyd en 22 mm dik is. | (50) |
| --- | --- |

| 4.2 Wat is die hoofdoel van houtgradering? | (5) |
| --- | --- |

| 4.3 Noem VYF graderings waaronder hout, soos gebruik deur die nywerheid, geklassifiseer word. | (5) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 5 |  |
| --- | --- |

| ’n Reguit betontraparm het agt trappies, elk met ’n optree van 150 mm en ’n aantree van 280 mm. Die trap begin op ’n betonvloer en eindig met ’n 900 mm-wye bordes op ’n ongepleisterde eensteenmuur. |  |
| --- | --- |

| 5.1 Teken volgens ’n skaal van 1 : 20, ’n vertikale deursnee aansig deur die lengte van die traparm om die bekisting en die nodige stutwerk aan te toon. | (40) |
| --- | --- |

| - Noem VYF veiligheidsmaatreëls wat by die gebruik van elk van die volgende masjiene in ag geneem moet word: - Die spilprofileermasjien - Die vlakskaaf | (10) (10) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 6 Teken volgens ’n skaal van 1:2, die volgende besonderhede van muurpaneelwerk om die afwerking aan die bokant en die onderkant duidelik aan te toon: - ’n Vertikale snit om die konstruksie by die bokant van strookmuurpaneelwerk aan te toon. - ’n Vertikale snit om die konstruksie by die onderkant van strookmuurpaneelwerk aan te toon. - ’n Horisontale snit deur minstens drie strookplanke 60 mm x 20 mm om blindebespykering aan te toon. - ’n Horisontale snit om die las tussen twee 9 mm-dik laaghoutpanele aan te toon. | (20) (20) (10) (10) [60] |
| --- | --- |

| VRAAG 7 Die komponente van ’n dubbel swaairaamvenster met boligte wat na buite oopswaai, het die volgende spesifikasies: |  |
| --- | --- |

| KOSYN Style, kop en tussenstyl : 115 mm x 75 mm Kalfreling : 130 mm x 75 mm Vensterbank : 150 mm x 75 mm VENSTERRAME EN BOLIGTE: Style en bo-relings : 50 mm x 45 mm Onderrelings : 60 mm x 45 mm Roeie : 30 mm x 45 mm |  |
| --- | --- |

| Al die dele is gelys en gespon. Teken volgens ’n skaal van 1:2 ’n vertikale snit deur die volgende: |  |
| --- | --- |

| - Die kosynkop en die bo-reling van die bolig. - Die onderreling van die bolig, die kalfreling en die bo-reling van die vensterraam. - ’n Vertikale snit deur die onderreling van die vensterraam en die vensterbank. - ’n Horisontale snit deur die tussenstyl en die twee aangrensende vensterstyle. | (10) (20) (20) (10) [60] |
| --- | --- |

| TOTAAL: | 300 |
| --- | --- |